Dossier de fabrication Radio

Communication Arduino - Firebase - Android Studio

Réalisation :

Batard Jean-Baptiste

Maurize Lucas

Groupe B2 GEII 2ère année

IUT de l’Aisne, Cuffies, 2022

🚨 Un effort à été fournie dans les commentaires des programmes pour mieux les 🚨      🚨 comprendres donc les explications sur le compte rendu sont faible 🚨

- Présentation et Matériel nécessaire

I/ Présentation du sujet

II/ Matériel nécessaire

- Arduino

I/ Envoie et Réception de la température et humidité avec le nrf24L01

II/ Générer des valeurs avec une base de temps

III/ Envoyer les données sur la firebase (côté Graphique) (côté données pour Android)

IV/ Programmes Finaux

- Firebase

I/ Comment Firebase Fonctionne

II/ Début d’utilisation de la firebase avec Excel et Arduino

III/ Utilisation ESP32

- Android Studio

I/ Début d’utilisation de la firebase avec Excel et Arduino

II/ Fonctionnement du programme

1/ Présentation et Matériel nécessaire

I/ Présentation du sujet

Notre projet commun porte sur la réalisation d’un système de communication radio de données sur une application, permettant le suivi des conditions à l’intérieur d’une pièce et à l’extérieur. Il comprend l’utilisation d’un capteur utilisé 2 fois (DHT22) et un capteur de transmission radio (NRF24L01+).  Il se divise en trois parties : une partie sur la firebase, une partie sur arduino et une partie sur android studio.

La partie sur Arduino concerne la récupération des données humidité et température qui sont envoyées bidirectionnellement entre elles pour enfin les afficher avec la transmission radio sur la firebase et aussi la récupération de la variable LED pour simuler une LED.

La partie firebase permet le stockage de données en temps réel et stocke des données en fonction du temps pour permettre de créer un graphique si voulue enfin une variable LED est créée avec 1 = ON et 0= OFF.

La partie Android Studio permet sur une application mobile d’afficher les valeurs températures et humidités en intérieur/extérieur en temps réel avec un simple bouton de déclenchement d’affichage. Avec deux boutons avec un servant à allumer une LED et un autre permettant de l’éteindre.

Cet ensemble permet alors à un utilisateur de connaître en temps réel la température, l’humidité et d’allumer une LED. On peut aussi accéder à toutes ces données sur une base de données avec graphique si voulue.

II/ Matériel nécessaire

- Cordon d’alimentation USB-C

- Câble micro-USB

- 2 x PC

- 2 x Clavier

- 2 x Souris

- 2 x Écran

- ESP 32

- Arduino Mega

- Logiciel Arduino

- Logiciel Android Studio

- Base de donnée firebase (ici Realtime database)

- Compte google

- Capteurs : NRF24L01+  / DHT22

2/ Arduino

I/ Envoie et Réception de la température et humidité avec le nrf24L01

Présentation des capteurs DHT22 et NRF24L01+ :

______________________________DHT 22_______________________________

____________________________ NRF24L01+_____________________________

- It is a transceiver RF module with 2.4GHz.

- The operating voltage is 3.3 Volts.

- The value of nominal current is 50mA.

- The maximum value of the operating current is 250mA.

- It covers a distance of 50-200 feet.

- It uses the SPI communication protocol.

- The range of baud rate is 250kbps to 2Mbps.

- The channel range is 125.

- There are 6 maximum nodes.

- It is a wireless solution available at a low cost.

- It is a single chip GFSK transceiver module with OSI link layer hardware.

- It provides auto ACK, retransmits, address, and CRC computation.

- The data rate on the air is 1Mbps Or 2Mbps.

- The speed of the digital interface (SPI) is 0-8Mbps.

- The range of RF channel operation is 125.

- It provides a short switching time enabling frequency hopping.

- It is completely RF compatible with NRF24XX.

- The tolerance signal input is 5V.

- The power supply range is 1.9V to 3.6V.

- bah je vais mettre que du code avec les commentaires qui explique

____________________________ Programme _____________________________

Programme de transmission/réception radio de la température et de l’humidité intérieur / extérieur plus transmission de la LED à l’aide du DHT22 et du NRF24L01+ avec un ESP32 :

/****************************************************

*          DHT22

* Pin 1 : Broche : +5V (V1N) (Gauche de face)

* Pin 2 : Broche : D21 Entrée Analogique

* Pin 3 : Broche : GROUND    (Droite de face)

***************************************************/

/***************************************************

*          NRF24L01+

* Pin 1 (GROUND/Vss) : GROUND

* Pin 2 (VCC)        : +3.3V

* Pin 3 (CE)         : Pin D4

* Pin 4 (CSN)        : Pin D5

* Pin 5 (SCK)        : Pin D18

* Pin 6 (MOSI)       : Pin D23

* Pin 7 (MISO)       : Pin D19

* Pin 8 (IRQ) (non utilisé)

****************************************************/

#include "DHTesp.h" // library DHT 22

#include <SPI.h> // library SPI

#include <RF24.h> // library NRF24L01+

#include <WiFi.h> //library wifi

#include <Firebase_ESP_Client.h> //library ESP32 - Firebase

#include "addons/TokenHelper.h"

#include "addons/RTDBHelper.h"

#define pinCE     4         // On associe la broche "CE" du NRF24L01 à la sortie digitale D7 de l'arduino

#define pinCSN    5         // On associe la broche "CSN" du NRF24L01 à la sortie digitale D8 de l'arduino

#define tunnel1 "jeanb"     // On définit un premier "nom de tunnel" (5 caractères), pour pouvoir envoyer des données à l'autre NRF24

#define tunnel2 "lucas"     // On définit un second "nom de tunnel" (5 caractères), pour pouvoir recevoir des données de l'autre NRF24

#define WIFI_SSID "AndroidAPCBD0" // Nom du wifi

#define WIFI_PASSWORD "12345678" // mot de passe de la wifi

// Insert Firebase project API Key

#define API_KEY "AIzaSyCo-iNXPiAkrYnGbbbxbMn9TxqLL6-nxjU" // Clé d'accès a la base de donnée

// Insert RTDB URLefine the RTDB URL */

#define DATABASE_URL "https://fired-database-default-rtdb.firebaseio.com/" // lien qui va vers la base de donnée

RF24 radio(pinCE, pinCSN);  // Instanciation du NRF24L01

const byte adresses[][6] = {tunnel1, tunnel2};    // Tableau des adresses de tunnel, au format "byte array"

float temperature =0; // température relevé

float humidity = 0; // humidité relvé

const int DHT_PIN = 21; // Analog Pin DHT 22

float tempdata = 0; // Donnée recue temperature DHT22 Temperature

float humidata = 0; // Donnée recue humidité DHT22 Temperature

float LED=0; // Valeur de la LED

float envoi[3] = { temperature, humidity ,LED }; // Tableau d'envoie pour la firebase/radio transmission contenant 3 données

float recep[2] = { tempdata, humidata };// Tableau d'envoie pour la firebase/radio transmission contenant 2 données

DHTesp dhtSensor; //dht

String rc; // temps

String uid;

FirebaseData fbdo;

FirebaseAuth auth; // authentification de la firebase

FirebaseConfig config; // configuration de la firebase

unsigned long sendDataPrevMillis = 0; // base de temps (futur delay)

int count = 0; // compteur

bool signupOK = false; // vérification de connexion a la base de donnée

// Parent Node (to be updated in every loop)

String parentPath; // patern supérieur (Titre)

String databasePath; // Sous titre

int timestamp; // base de temps

FirebaseJson json; // mettre en fichier json

void setup() {

Serial.begin(9600); // f

dhtSensor.setup(DHT_PIN, DHTesp::DHT22);  // Definition du DHT avec la pin data et le type de DHT

radio.begin();                            // Initialisation du module NRF24

radio.openWritingPipe(adresses[0]);       // Ouverture du "tunnel1" en ÉCRITURE

radio.openReadingPipe(1, adresses[1]);    // Ouverture du "tunnel2" en LECTURE

radio.setChannel(55);                     // en remplaçant « x » par une valeur comprise entre 0 et 125

radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);            // Sélection d'un niveau "MINIMAL" pour communiquer (pas besoin d'une forte puissance, pour nos essais)

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); // début de connexion au wi-fi

Serial.print("Connecting to Wi-Fi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Afficher l'état du wifi

Serial.print(".");

delay(300);

}

Serial.println();

Serial.print("Connected with IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP()); // afficher l'adress ip du wifi

Serial.println();

config.api_key = API_KEY; // configuration de l'api key

config.database_url = DATABASE_URL; // configuraton de la database url

if (Firebase.signUp(&config, &auth, "", "")) { // enregistrement de la firebase

Serial.println("ok");

signupOK = true;

} else {

Serial.println(config.signer.signupError.message.c_str());

}

/* Assign the callback function for the long running token generation task */

config.token_status_callback = tokenStatusCallback;  //see addons/TokenHelper.h

Serial.println("-----------------Debut du Programme-----------------");  // Affichage du début du programme

delay(500);

}

void loop() {

Serial.println("---------------------LOOP---------------------");  // Affichage du début du programme

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Detecteur Température et Humidité DHT22

Serial.println("-------------DHT22--------------");

TempAndHumidity data = dhtSensor.getTempAndHumidity();  // Definition de la variable de récupération de température et humidité

envoi[0] = data.temperature; // La température du tableau récupère sa valeur

envoi[1] = data.humidity; // L'humidité du tableau récupère sa valeur

Serial.print("La température est de : ");Serial.print(envoi[0]);Serial.println(" °C"); // Affichage de la température en °C

Serial.print("Humidity: ");Serial.print(envoi[1]);Serial.println(" %");  // Affichage de l'humidité en %

delay(5);              // petite tempo (transition)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ******** ENVOI ********

radio.stopListening();  // On commence par arrêter le mode écoute, pour pouvoir émettre les données

Serial.println("----------Envoi-----------");

radio.write(&envoi, sizeof(envoi)); // envoie du tableau par la radio transmission

Serial.print("--Envoi-- / ");

Serial.print("Temperature Interieur = ");Serial.print(envoi[0]);Serial.print(" / Humidité Interieur = ");Serial.print(envoi[1]);Serial.print(" / LED = ");if(envoi[2]==1)Serial.println("ON");if(envoi[2]==0)Serial.println("OFF");

// affichage des valeurs envoyé

delay(5); // petite tempo (transition)

// ******** RÉCEPTION ********

radio.startListening();  // On commence par arrêter le mode envoi, pour pouvoir réceptionner des données

Serial.println("----------Reception-----------");

if (radio.available()) {                // On regarde si une donnée a été reçue

while (radio.available()) {           // Si une donné est en attente de lecture, on va la lire

radio.read(&recep, sizeof(recep));  // Lecture des données reçues, une par une

Serial.print("--Recu-- / ");

Serial.print("Temperature Interieur = ");Serial.print(recep[0]);Serial.print(" / Humidité Exterieur = ");Serial.println(recep[1]);

// Affichage des données recu

}

delay(20);  // petite tempo (transition)

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

delay(1000); // delay de 1 seconde le temps de refaire une boucle

}

(Copier coller le code inséré dans l’image)

Programme de transmission/réception radio de la température et de l’humidité intérieur / extérieur plus réception de la LED à l’aide du DHT22 et du NRF24L01+ avec une Arduino Mega  :

(Copier coller le code inséré dans l’image)

/****************************************************

*          DHT22

* Pin 1 : Broche : +5V (V1N) (Gauche de face)

* Pin 2 : Broche : D21 Entrée Analogique

* Pin 3 : Broche : GROUND    (Droite de face)

***************************************************/

/***************************************************

*          NRF24L01+

* Pin 1 (GROUND/Vss) : GROUND

* Pin 2 (VCC)        : +3.3V

* Pin 3 (CE)         : Pin D7

* Pin 4 (CSN)        : Pin D8

* Pin 5 (SCK)        : Pin D52

* Pin 6 (MOSI)       : Pin D51

* Pin 7 (MISO)       : Pin D50

* Pin 8 (IRQ)        : (non utilisé)

****************************************************/

#include "DHTesp.h" // library DHT 22

#include <SPI.h>

#include <RF24.h>

#define pinCE     7         // On associe la broche "CE" du NRF24L01 à la sortie digitale D7 de l'arduino

#define pinCSN    8         // On associe la broche "CSN" du NRF24L01 à la sortie digitale D8 de l'arduino

#define tunnel1 "lucas"     // On définit un premier "nom de tunnel" (5 caractères), pour pouvoir envoyer des données à l'autre NRF24

#define tunnel2 "jeanb"     // On définit un second "nom de tunnel" (5 caractères), pour pouvoir recevoir des données de l'autre NRF24

RF24 radio(pinCE, pinCSN);  // Instanciation du NRF24L01

const byte adresses[][6] = {tunnel1, tunnel2};    // Tableau des adresses de tunnel, au format "byte array"

float temperature =0;

float tempdata=0;

float humidata = 0; // Donnée recue humidité DHT22 Temperature

float humidity = 0; // Humidite DHT22

const int DHT_PIN = 40; // Analog Pin DHT 22

float LED=0;

float recep[3]={tempdata,humidata,LED}; // Donnée recue temperature DHT22 Temperature

float envoi[2]={temperature,humidity}; // Donnée recue temperature DHT22 Temperature

DHTesp dhtSensor; //library

void setup() {

Serial.begin(9600);

dhtSensor.setup(DHT_PIN, DHTesp::DHT22); // Definition du DHT avec la pin data et le type de DHT

radio.begin();                           // Initialisation du module NRF24

radio.openWritingPipe(adresses[0]);      // Ouverture du "tunnel1" en ÉCRITURE

radio.openReadingPipe(1, adresses[1]);   // Ouverture du "tunnel2" en LECTURE

radio.setChannel(55);     // en remplaçant « x » par une valeur comprise entre 0 et 125

radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);           // Sélection d'un niveau "MINIMAL" pour communiquer (pas besoin d'une forte puissance, pour nos essais)

Serial.println("-----------------Debut du Programme-----------------"); // Affichage du début du programme

delay(500);              // puis démarrage du programme

}

void loop() {

Serial.println("---------------------LOOP---------------------"); // Affichage du début du programme

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Detecteur Température et Humidité DHT22

Serial.println("-------------DHT22--------------");

TempAndHumidity  data = dhtSensor.getTempAndHumidity(); // Definition de la variable de récupération de tempéarture et humidité

envoi[0] = data.temperature;

envoi[1] = data.humidity;

Serial.print("La température est de : "); Serial.print(envoi[0]); Serial.println(" °C");

Serial.print("Humidity: ");Serial.print(envoi[1]);Serial.println(" %"); // Affcihage de l'humidité en %

delay(5); // petite tempo (transition)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ******** ENVOI ********

radio.stopListening();                                                  // On commence par arrêter le mode écoute, pour pouvoir émettre les données

Serial.println("--------------Envoi---------------");

radio.write(&envoi, sizeof(envoi)); // … et on envoi cette valeur à l'autre arduino, via le NRF24

Serial.print("--Envoi-- / ");

Serial.print("Température Exterieur = ");Serial.print(envoi[0]);Serial.print(" / Humidité Exterieur = ");Serial.println(envoi[1]);

delay(5);                                                               // avec une petite pause, avant de passer à la suite

// ******** RÉCEPTION ********

radio.startListening();                                                 // On commence par arrêter le mode envoi, pour pouvoir réceptionner des données

Serial.println("--------------Reception---------------");

if(radio.available()) {                                                 // On regarde si une donnée a été reçue

while (radio.available()) {                                           // Si une donné est en attente de lecture, on va la lire

radio.read(&recep, sizeof(recep));  // Lecture des données reçues, une par une

Serial.print("--Recu-- / ");

Serial.print("Température Interieur = ");Serial.print(recep[0]);Serial.print(" / Humidité Interieur = ");Serial.print(recep[1]);Serial.print(" / LED = ");if(recep[2]>0)Serial.println("ON");else Serial.println("OFF");

}

delay(20);                                                             // avec une petite pause, avant de reboucler

}

delay(1000);

}

II/ Générer des valeurs avec une base de temps

A l’aide de la librairie time.h et un serveur qui contient une base de temps en temps réel convertit en UTC +1 (heure de paris), on obtient la base de temps pour effectuer un futur graphique avec les données daté :

(Copier coller le code inséré dans l’image)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Base de temps

Serial.println("-------------Date--------------");

struct tm* newTime; // structure de la base de temps

time_t szClock; // récupère le temps en seconde

time(&szClock);// convertit le temps en structure tm form

newTime = localtime(&szClock); // affiche le temps en string

printf("Current date and time: %s", asctime(newTime));

rc = String(asctime(newTime)); // rc prend la valeur de la base de temps

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

III/ Envoyer les données sur la firebase (côté Graphique) (côté données pour Android)

Une fois les données récupéré à l’aide d’un tableau, il ne reste plus qu'à les envoyés a la firebase pour récupérer la température et l’humidité intérieur/extérieur en temps réel ici :

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Firebase (RealTime database) Android Studio

if (Firebase.ready() && signupOK){ // Si la firebase a bien été enregistré et si elle est lancé :

Serial.println("----------LED Firebase-----------");

if (Firebase.RTDB.getFloat(&fbdo, "Bouton")){ // Récupère la valeur du bouton sur la base de donnée firebase realtime depuis un float avec le pattern "Bouton"

if(fbdo.dataType() == "int"){ // Si le type est un nombre :

LED = fbdo.floatData(); // récupération de la valeur float de la firebase mise dans la valeur LED

envoi[2] = LED; // mettre la valeur de la LED dans le tableau

Serial.print("LED = ");

if(LED==1)Serial.println("ON");

if(LED==0)Serial.println("OFF");

//affichage de la valeur de la LED

}

}

else {

Serial.println("FAILED");

Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());

// Sinon afficher une erreur et afficher la raison

}

Serial.println("----------Envoi Firebase-----------");

if (Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "Valeurs/Temperature_Interieur", envoi[0])){

// Envoie la valeur de la température intérieur sur la base de donnée firebase realtime depuis un float avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Temperature_Interieur"

Serial.println("Envoi Température Intérieur");

}

else {

Serial.println("FAILED");

Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());

// Sinon afficher une erreur et afficher la raison

}

if (Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "Valeurs/Humidite_Interieur", envoi[1])){

// Envoie la valeur de l'humidité intérieur sur la base de donnée firebase realtime depuis un float avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Humidite_Interieur"

Serial.println("Envoi Humidité Intérieur");

}

else {

Serial.println("FAILED");

Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());

// Sinon afficher une erreur et afficher la raison

}

if (Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "Valeurs/Temperature_Exterieur", recep[0])){

// Envoie la valeur de la Température Extérieur sur la base de donnée firebase realtime depuis un float avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Temperature_Exterieur"

Serial.println("Envoi Température Extérieur");

}

else {

Serial.println("FAILED");

Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());

// Sinon afficher une erreur et afficher la raison

}

if (Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "Valeurs/Humidite_Exterieur", recep[1])){

// Enovie la valeur de l'humidité extérieur sur la base de donnée firebase realtime depuis un float avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Humidite_Exterieur"

Serial.println("Envoi Humidité Extérieur");

}

else {

Serial.println("FAILED");

Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());

// Sinon afficher une erreur et afficher la raison

}

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(Copier coller le code inséré dans l’image)

On récupère aussi les données du tableau pour effectuer un graphique si voulue sur la base de donnée firebase à l’aide de la base de temps on convertit le tout en fichier json pour pouvoir lire les données sur la base de donnée firebase :

(Copier coller le code inséré dans l’image)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Firebase Data (RealTime database) (Graphic)

Serial.println("-------------Envoi Graphic Firebase--------------");

String chemintemp1 = "Valeurs/"+rc+"/Temperature_Interieur";  // Chemin du pattern de la température interieur avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Base de Temps" et le sous sous pattern "Temperature_Interieur"

String cheminhumi1 = "Valeurs/"+rc+"/Humidite_Interieur";     // Chemin du pattern de la humidité interieur avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Base de Temps" et le sous sous pattern "Humdite_Interieur"

String chemintemp2 = "Valeurs/"+rc+"/Temperature_Exterieur";  // Chemin du pattern de la température extérieur avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Base de Temps" et le sous sous pattern "Temperature_Interieur"

String cheminhumi2 = "Valeurs/"+rc+"/Humidite_Exterieur" ;    // Chemin du pattern de la humidité exterieur avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Base de Temps" et le sous sous pattern "Humidite_Exterieur"

databasePath = "/UsersData";

parentPath= databasePath ; // Définition du pattern principal (Titre)

json.set(chemintemp1.c_str(),String(envoi[0])); // Mettre en fichier json ( le chemin est transformé d'un string en tableau de char et la valeur)

json.set(cheminhumi1.c_str(),String(envoi[1])); // Mettre en fichier json ( le chemin est transformé d'un string en tableau de char et la valeur)

json.set(chemintemp2.c_str(),String(recep[0])); // Mettre en fichier json ( le chemin est transformé d'un string en tableau de char et la valeur)

json.set(cheminhumi2.c_str(),String(recep[1])); // Mettre en fichier json ( le chemin est transformé d'un string en tableau de char et la valeur)

Serial.printf("Set json... %s\n", Firebase.RTDB.setJSON(&fbdo, parentPath.c_str(), &json) ? "ok" : fbdo.errorReason().c_str()); // envoie des fichiers json a la firebase

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IV/ Programme Finale

Programme final ESP32 :

(Copier coller le code inséré dans l’image)

/****************************************************

*          DHT22

* Pin 1 : Broche : +5V (V1N) (Gauche de face)

* Pin 2 : Broche : D21 Entrée Analogique

* Pin 3 : Broche : GROUND    (Droite de face)

***************************************************/

/***************************************************

*          NRF24L01+

* Pin 1 (GROUND/Vss) : GROUND

* Pin 2 (VCC)        : +3.3V

* Pin 3 (CE)         : Pin D4

* Pin 4 (CSN)        : Pin D5

* Pin 5 (SCK)        : Pin D18

* Pin 6 (MOSI)       : Pin D23

* Pin 7 (MISO)       : Pin D19

* Pin 8 (IRQ) (non utilisé)

****************************************************/

#include "DHTesp.h" // library DHT 22

#include <SPI.h> // library SPI

#include <RF24.h> // library NRF24L01+

#include <WiFi.h> //library wifi

#include <Firebase_ESP_Client.h> //library ESP32 - Firebase

#include "addons/TokenHelper.h"

#include "addons/RTDBHelper.h"

#include "time.h" // library temps

#define pinCE     4         // On associe la broche "CE" du NRF24L01 à la sortie digitale D7 de l'arduino

#define pinCSN    5         // On associe la broche "CSN" du NRF24L01 à la sortie digitale D8 de l'arduino

#define tunnel1 "jeanb"     // On définit un premier "nom de tunnel" (5 caractères), pour pouvoir envoyer des données à l'autre NRF24

#define tunnel2 "lucas"     // On définit un second "nom de tunnel" (5 caractères), pour pouvoir recevoir des données de l'autre NRF24

#define WIFI_SSID "AndroidAPCBD0" // Nom du wifi

#define WIFI_PASSWORD "12345678" // mot de passe de la wifi

// Insert Firebase project API Key

#define API_KEY "AIzaSyCo-iNXPiAkrYnGbbbxbMn9TxqLL6-nxjU" // Clé d'accès a la base de donnée

// Insert RTDB URLefine the RTDB URL */

#define DATABASE_URL "https://fired-database-default-rtdb.firebaseio.com/" // lien qui va vers la base de donnée

RF24 radio(pinCE, pinCSN);  // Instanciation du NRF24L01

const byte adresses[][6] = {tunnel1, tunnel2};    // Tableau des adresses de tunnel, au format "byte array"

float temperature =0; // température relevé

float humidity = 0; // humidité relvé

const int DHT_PIN = 21; // Analog Pin DHT 22

float tempdata = 0; // Donnée recue temperature DHT22 Temperature

float humidata = 0; // Donnée recue humidité DHT22 Temperature

float LED=0; // Valeur de la LED

float envoi[3] = { temperature, humidity ,LED }; // Tableau d'envoie pour la firebase/radio transmission contenant 3 données

float recep[2] = { tempdata, humidata };// Tableau d'envoie pour la firebase/radio transmission contenant 2 données

const char* ntpServer = "pool.ntp.org"; // serveur qui contient une base de temps

const long gmtOffset_sec = 3600 * 1; // base de temps mit en UTC + 1 (heure de paris)

const long daylightOffset_sec = 0; // mise à 0 de l'offset

DHTesp dhtSensor; //dht

String rc; // temps

String uid;

FirebaseData fbdo;

FirebaseAuth auth; // authentification de la firebase

FirebaseConfig config; // configuration de la firebase

unsigned long sendDataPrevMillis = 0; // base de temps (futur delay)

int count = 0; // compteur

bool signupOK = false; // vérification de connexion a la base de donnée

// Parent Node (to be updated in every loop)

String parentPath; // patern supérieur (Titre)

String databasePath; // Sous titre

int timestamp; // base de temps

FirebaseJson json; // mettre en fichier json

void setup() {

Serial.begin(9600); // f

dhtSensor.setup(DHT_PIN, DHTesp::DHT22);  // Definition du DHT avec la pin data et le type de DHT

radio.begin();                            // Initialisation du module NRF24

radio.openWritingPipe(adresses[0]);       // Ouverture du "tunnel1" en ÉCRITURE

radio.openReadingPipe(1, adresses[1]);    // Ouverture du "tunnel2" en LECTURE

radio.setChannel(55);                     // en remplaçant « x » par une valeur comprise entre 0 et 125

radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);            // Sélection d'un niveau "MINIMAL" pour communiquer (pas besoin d'une forte puissance, pour nos essais)

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); // début de connexion au wi-fi

Serial.print("Connecting to Wi-Fi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Afficher l'état du wifi

Serial.print(".");

delay(300);

}

Serial.println();

Serial.print("Connected with IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP()); // afficher l'adress ip du wifi

Serial.println();

config.api_key = API_KEY; // configuration de l'api key

config.database_url = DATABASE_URL; // configuraton de la database url

if (Firebase.signUp(&config, &auth, "", "")) { // enregistrement de la firebase

Serial.println("ok");

signupOK = true;

} else {

Serial.println(config.signer.signupError.message.c_str());

}

/* Assign the callback function for the long running token generation task */

config.token_status_callback = tokenStatusCallback;  //see addons/TokenHelper.h

// timeClient.begin();//lancement du temps

configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);

Firebase.begin(&config, &auth); // lancement de la firebase

Firebase.reconnectWiFi(true); // Reconnexion au wifi de la firebase

Serial.println("-----------------Debut du Programme-----------------");  // Affichage du début du programme

delay(500);

uid = auth.token.uid.c_str();

Serial.print("User UID: ");

Serial.println(uid);

// Update database path

databasePath = "/UsersData";

}

void loop() {

Serial.println("---------------------LOOP---------------------");  // Affichage du début du programme

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Base de temps

Serial.println("-------------Date--------------");

struct tm* newTime; // structure de la base de temps

time_t szClock; // récupère le temps en seconde

time(&szClock);// convertit le temps en structure tm form

newTime = localtime(&szClock); // affiche le temps en string

printf("Current date and time: %s", asctime(newTime));

rc = String(asctime(newTime)); // rc prend la valeur de la base de temps

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Detecteur Température et Humidité DHT22

Serial.println("-------------DHT22--------------");

TempAndHumidity data = dhtSensor.getTempAndHumidity();  // Definition de la variable de récupération de température et humidité

envoi[0] = data.temperature; // La température du tableau récupère sa valeur

envoi[1] = data.humidity; // L'humidité du tableau récupère sa valeur

Serial.print("La température est de : ");Serial.print(envoi[0]);Serial.println(" °C"); // Affichage de la température en °C

Serial.print("Humidity: ");Serial.print(envoi[1]);Serial.println(" %");  // Affichage de l'humidité en %

delay(5);              // petite tempo (transition)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Communication NRF24L01+ Bidirectionnelle

// ******** ENVOI ********

radio.stopListening();  // On commence par arrêter le mode écoute, pour pouvoir émettre les données

Serial.println("----------Envoi-----------");

radio.write(&envoi, sizeof(envoi)); // envoie du tableau par la radio transmission

Serial.print("--Envoi-- / ");

Serial.print("Temperature Interieur = ");Serial.print(envoi[0]);Serial.print(" / Humidité Interieur = ");Serial.print(envoi[1]);Serial.print(" / LED = ");if(envoi[2]==1)Serial.println("ON");if(envoi[2]==0)Serial.println("OFF");

// affichage des valeurs envoyé

delay(5); // petite tempo (transition)

// ******** RÉCEPTION ********

radio.startListening();  // On commence par arrêter le mode envoi, pour pouvoir réceptionner des données

Serial.println("----------Reception-----------");

if (radio.available()) {                // On regarde si une donnée a été reçue

while (radio.available()) {           // Si une donné est en attente de lecture, on va la lire

radio.read(&recep, sizeof(recep));  // Lecture des données reçues, une par une

Serial.print("--Recu-- / ");

Serial.print("Temperature Interieur = ");Serial.print(recep[0]);Serial.print(" / Humidité Exterieur = ");Serial.println(recep[1]);

// Affichage des données recu

}

delay(20);  // petite tempo (transition)

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Firebase (RealTime database) Android Studio

if (Firebase.ready() && signupOK){ // Si la firebase a bien été enregistré et si elle est lancé :

Serial.println("----------LED Firebase-----------");

if (Firebase.RTDB.getFloat(&fbdo, "Bouton")){ // Récupère la valeur du bouton sur la base de donnée firebase realtime depuis un float avec le pattern "Bouton"

if(fbdo.dataType() == "int"){ // Si le type est un nombre :

LED = fbdo.floatData(); // récupération de la valeur float de la firebase mise dans la valeur LED

envoi[2] = LED; // mettre la valeur de la LED dans le tableau

Serial.print("LED = ");

if(LED==1)Serial.println("ON");

if(LED==0)Serial.println("OFF");

//affichage de la valeur de la LED

}

}

else {

Serial.println("FAILED");

Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());

// Sinon afficher une erreur et afficher la raison

}

Serial.println("----------Envoi Firebase-----------");

if (Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "Valeurs/Temperature_Interieur", envoi[0])){

// Envoie la valeur de la température intérieur sur la base de donnée firebase realtime depuis un float avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Temperature_Interieur"

Serial.println("Envoi Température Intérieur");

}

else {

Serial.println("FAILED");

Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());

// Sinon afficher une erreur et afficher la raison

}

if (Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "Valeurs/Humidite_Interieur", envoi[1])){

// Envoie la valeur de l'humidité intérieur sur la base de donnée firebase realtime depuis un float avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Humidite_Interieur"

Serial.println("Envoi Humidité Intérieur");

}

else {

Serial.println("FAILED");

Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());

// Sinon afficher une erreur et afficher la raison

}

if (Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "Valeurs/Temperature_Exterieur", recep[0])){

// Envoie la valeur de la Température Extérieur sur la base de donnée firebase realtime depuis un float avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Temperature_Exterieur"

Serial.println("Envoi Température Extérieur");

}

else {

Serial.println("FAILED");

Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());

// Sinon afficher une erreur et afficher la raison

}

if (Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "Valeurs/Humidite_Exterieur", recep[1])){

// Enovie la valeur de l'humidité extérieur sur la base de donnée firebase realtime depuis un float avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Humidite_Exterieur"

Serial.println("Envoi Humidité Extérieur");

}

else {

Serial.println("FAILED");

Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());

// Sinon afficher une erreur et afficher la raison

}

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Firebase Data (RealTime database) (Graphic)

Serial.println("-------------Envoi Graphic Firebase--------------");

String chemintemp1 = "Valeurs/"+rc+"/Temperature_Interieur";  // Chemin du pattern de la température interieur avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Base de Temps" et le sous sous pattern "Temperature_Interieur"

String cheminhumi1 = "Valeurs/"+rc+"/Humidite_Interieur";     // Chemin du pattern de la humidité interieur avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Base de Temps" et le sous sous pattern "Humdite_Interieur"

String chemintemp2 = "Valeurs/"+rc+"/Temperature_Exterieur";  // Chemin du pattern de la température extérieur avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Base de Temps" et le sous sous pattern "Temperature_Interieur"

String cheminhumi2 = "Valeurs/"+rc+"/Humidite_Exterieur" ;    // Chemin du pattern de la humidité exterieur avec le pattern "Valeurs" et le sous pattern "Base de Temps" et le sous sous pattern "Humidite_Exterieur"

databasePath = "/UsersData";

parentPath= databasePath ; // Définition du pattern principal (Titre)

json.set(chemintemp1.c_str(),String(envoi[0])); // Mettre en fichier json ( le chemin est transformé d'un string en tableau de char et la valeur)

json.set(cheminhumi1.c_str(),String(envoi[1])); // Mettre en fichier json ( le chemin est transformé d'un string en tableau de char et la valeur)

json.set(chemintemp2.c_str(),String(recep[0])); // Mettre en fichier json ( le chemin est transformé d'un string en tableau de char et la valeur)

json.set(cheminhumi2.c_str(),String(recep[1])); // Mettre en fichier json ( le chemin est transformé d'un string en tableau de char et la valeur)

Serial.printf("Set json... %s\n", Firebase.RTDB.setJSON(&fbdo, parentPath.c_str(), &json) ? "ok" : fbdo.errorReason().c_str()); // envoie des fichiers json a la firebase

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

delay(1000); // delay de 1 seconde le temps de refaire une boucle

}

Programme final Arduino Mega :

(Copier coller le code inséré dans l’image)

/****************************************************

*          DHT22

* Pin 1 : Broche : +5V (V1N) (Gauche de face)

* Pin 2 : Broche : D21 Entrée Analogique

* Pin 3 : Broche : GROUND    (Droite de face)

***************************************************/

/***************************************************

*          NRF24L01+

* Pin 1 (GROUND/Vss) : GROUND

* Pin 2 (VCC)        : +3.3V

* Pin 3 (CE)         : Pin D7

* Pin 4 (CSN)        : Pin D8

* Pin 5 (SCK)        : Pin D52

* Pin 6 (MOSI)       : Pin D51

* Pin 7 (MISO)       : Pin D50

* Pin 8 (IRQ)        : (non utilisé)

****************************************************/

#include "DHTesp.h" // library DHT 22

#include <SPI.h>

#include <RF24.h>

#define pinCE     7         // On associe la broche "CE" du NRF24L01 à la sortie digitale D7 de l'arduino

#define pinCSN    8         // On associe la broche "CSN" du NRF24L01 à la sortie digitale D8 de l'arduino

#define tunnel1 "lucas"     // On définit un premier "nom de tunnel" (5 caractères), pour pouvoir envoyer des données à l'autre NRF24

#define tunnel2 "jeanb"     // On définit un second "nom de tunnel" (5 caractères), pour pouvoir recevoir des données de l'autre NRF24

RF24 radio(pinCE, pinCSN);  // Instanciation du NRF24L01

const byte adresses[][6] = {tunnel1, tunnel2};    // Tableau des adresses de tunnel, au format "byte array"

float temperature =0;

float tempdata=0;

float humidata = 0; // Donnée recue humidité DHT22 Temperature

float humidity = 0; // Humidite DHT22

const int DHT_PIN = 40; // Analog Pin DHT 22

float LED=0;

float recep[3]={tempdata,humidata,LED}; // Donnée recue temperature DHT22 Temperature

float envoi[2]={temperature,humidity}; // Donnée recue temperature DHT22 Temperature

DHTesp dhtSensor; //library

void setup() {

Serial.begin(9600);

dhtSensor.setup(DHT_PIN, DHTesp::DHT22); // Definition du DHT avec la pin data et le type de DHT

radio.begin();                           // Initialisation du module NRF24

radio.openWritingPipe(adresses[0]);      // Ouverture du "tunnel1" en ÉCRITURE

radio.openReadingPipe(1, adresses[1]);   // Ouverture du "tunnel2" en LECTURE

radio.setChannel(55);     // en remplaçant « x » par une valeur comprise entre 0 et 125

radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);           // Sélection d'un niveau "MINIMAL" pour communiquer (pas besoin d'une forte puissance, pour nos essais)

Serial.println("-----------------Debut du Programme-----------------"); // Affichage du début du programme

delay(500);              // puis démarrage du programme

}

void loop() {

Serial.println("---------------------LOOP---------------------"); // Affichage du début du programme

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Detecteur Température et Humidité DHT22

Serial.println("-------------DHT22--------------");

TempAndHumidity  data = dhtSensor.getTempAndHumidity(); // Definition de la variable de récupération de tempéarture et humidité

envoi[0] = data.temperature;

envoi[1] = data.humidity;

Serial.print("La température est de : "); Serial.print(envoi[0]); Serial.println(" °C");

Serial.print("Humidity: ");Serial.print(envoi[1]);Serial.println(" %"); // Affcihage de l'humidité en %

delay(5); // petite tempo (transition)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ******** ENVOI ********

radio.stopListening();                                                  // On commence par arrêter le mode écoute, pour pouvoir émettre les données

Serial.println("--------------Envoi---------------");

radio.write(&envoi, sizeof(envoi)); // … et on envoi cette valeur à l'autre arduino, via le NRF24

Serial.print("--Envoi-- / ");

Serial.print("Température Exterieur = ");Serial.print(envoi[0]);Serial.print(" / Humidité Exterieur = ");Serial.println(envoi[1]);

delay(5);                                                               // avec une petite pause, avant de passer à la suite

// ******** RÉCEPTION ********

radio.startListening();                                                 // On commence par arrêter le mode envoi, pour pouvoir réceptionner des données

Serial.println("--------------Reception---------------");

if(radio.available()) {                                                 // On regarde si une donnée a été reçue

while (radio.available()) {                                           // Si une donné est en attente de lecture, on va la lire

radio.read(&recep, sizeof(recep));  // Lecture des données reçues, une par une

Serial.print("--Recu-- / ");

Serial.print("Température Interieur = ");Serial.print(recep[0]);Serial.print(" / Humidité Interieur = ");Serial.print(recep[1]);Serial.print(" / LED = ");if(recep[2]>0)Serial.println("ON");else Serial.println("OFF");

}

delay(20);                                                             // avec une petite pause, avant de reboucler

}

delay(1000);

}

3/ Firebase

I/ Comment Firebase Fonctionne

Firebase est une plateforme de développement d'applications mobiles et web proposée par Google. Elle offre une gamme de services, dont une base de données NoSQL en temps réel, qui permet de stocker et de synchroniser les données en temps réel entre différents utilisateurs et appareils, tels que des applications mobiles, des sites web ou des serveurs.

L'utilité de Firebase réside dans sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Elle permet aux développeurs de créer rapidement et facilement des applications en temps réel avec des fonctionnalités de synchronisation des données en temps réel.

En ce qui concerne le fonctionnement de la base de données NoSQL de Firebase, elle est basée sur un modèle de données JSON (JavaScript Object Notation) qui permet de stocker les données sous forme de paires clé-valeur. Les données sont organisées en collections, qui sont similaires à des tables dans une base de données relationnelle, et les documents sont les objets qui sont stockés dans ces collections. Chaque document a un identifiant unique, appelé ID de document, et peut contenir des données sous forme de paires clé-valeur.

II/ Début d’utilisation de la firebase avec Excel et Arduino

Au début de notre projet nous a été donné 2 carte arduino nous empêchant donc de créer une connexion directe avec un module Wifi et la fireBase pour cela il faut connecter l’arduino constamment à un Pc avec un logiciel permettant la récupération des données (Exel,CoolTerm..)

et de réussir à convertir ses données en Json ou de les passer sous un fichier google sheet via un site internet ou pour le json un script python qui serait toujours actif sur le PC.

Par la suite, la récupération des données sur firebase est composée de l’id voulu du message et de son chemin d’enregistrement.

III/ Utilisation ESP32

Lors de l'utilisation de l’ESP32, le problème de transmission ne se pose plus les seul problème étant : comment faire une database avec les données en continue dans le temps, comment envoyer ses données .

Pour le problème de données dans le temps on utilisera la base de temps faite précédemment et on l’utilisera comme chemin ainsi le chemin de la donnée sera toujour nouveau et on pourra le retrouver :

et le résultat est

On peut observer l’utilisation des fichiers JSON pour le transfert principal des données. La dernière ligne du programme permet l’envoi des données misent sous forme Json avec le chemin et l’ID déterminé par le chemin de la DataBase

4/ Android Studio

I/ Début d’utilisation de la firebase et récupération des données

Pour la récupération des données vers le programme android studio il faut un chemin vers la données stable permettant donc sa collecte or car l’envoie des données comprend un chemin avec une horaire et une date changeante 2 possibilitées s’offre à nous :

on peut utilisateur les données d’un deuxième envoie pour stabiliser le chemin ainsi :

ou bien on peut avec l’utilisation de la base de temps ,envoyer celle-ci en donnée sur FireBase et la réutiliser dans le chemin pour trouver la donnée voulu ainsi on peut avec les différents temps choisir la température et humidité de la date et l’heure voulu.

II/ Fonctionnement du programme

Depuis la firebase nous récupérons la température et l’humidité intérieur / extérieur que nous affichons et nous envoyons la valeur de la LED a la base de donnée realtime data base depuis l’application mobile :

____________________________ Programme _____________________________

package com.example.fireddatabase;

import androidx.annotation.NonNull;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

import android.widget.TextView;

import android.widget.Toast;

import com.example.fireddatabase.databinding.ActivityMainBinding;

import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;

import com.google.android.gms.tasks.OnFailureListener;

import com.google.android.gms.tasks.OnSuccessListener;

import com.google.android.gms.tasks.Task;

import com.google.firebase.database.DataSnapshot;

import com.google.firebase.database.DatabaseError;

import com.google.firebase.database.DatabaseReference;

import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;

import com.google.firebase.database.ValueEventListener;

import com.google.firebase.firestore.DocumentReference;

import com.google.firebase.firestore.FirebaseFirestore;

import org.jetbrains.annotations.NotNull;

import java.util.HashMap;

import java.util.Map;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

Button button1,button2,button3; // bouton

TextView Textv1,Textv2,Textv3,Textv4; // textes

DatabaseReference reference; // Référence de la database pour valeurs en temps réel

private DatabaseReference mDatabase;  // référence de la database pour le bouton

int LED; // Variable de la led

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_main);

button1=findViewById(R.id.button);

button2=findViewById(R.id.button2);

button3=findViewById(R.id.button3);

Textv1=findViewById(R.id.textView5);

Textv2=findViewById(R.id.textView8);

Textv3=findViewById(R.id.textView9);

Textv4=findViewById(R.id.textView6);

// Enregistrer chaque élément affiché

mDatabase = FirebaseDatabase.getInstance().getReference();

// Récupération des valeurs de la realtime database dans les références

reference = FirebaseDatabase.getInstance().getReference().child("Valeurs");

// Récupération des valeurs de la realtime database dans les références dans le patern "Valeur"

button1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { // Si le bouton est appuyé :

@Override

public void onClick(View view) {

reference.addValueEventListener(new ValueEventListener() { // Si il y'a un chnagement de valeur sur la reference :

@Override

public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot snapshot) {

if(snapshot.exists()){

String temperature_interieur = snapshot.child("Temperature_Interieur").getValue().toString();

// Récupération de la valeur de la température intérieur avec la patern "Valeur" et le sous pattern "Temperature_Interieur" mise en String pour l'afficher

Textv1.setText(temperature_interieur);

// Affichage de la valeur

String humidite_interieur = snapshot.child("Humidite_Interieur").getValue().toString();

// Récupération de la valeur de l'humidité intérieur avec la patern "Valeur" et le sous pattern "Humidite_Interieur" mise en String pour l'afficher

Textv2.setText(humidite_interieur);

// Affichage de la valeur

String temperature_exterieur = snapshot.child("Temperature_Exterieur").getValue().toString();

// Récupération de la valeur de la température extérieur avec la patern "Valeur" et le sous pattern "Temperature_Exterieur" mise en String pour l'afficher

Textv3.setText(temperature_exterieur);

// Affichage de la valeur

String humidite_exterieur = snapshot.child("Humidite_Exterieur").getValue().toString();

// Récupération de la valeur de l'humidité extérieur avec la patern "Valeur" et le sous pattern "Humidite_Exterieur" mise en String pour l'afficher

Textv4.setText(humidite_exterieur);

// Affichage de la valeur

}

}

@Override

public void onCancelled(@NonNull DatabaseError error) {

// Si il y'a une erreur alors ne rien faire

}

});

}

});

button2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { // si le bouton 2 est appuyé :

@Override

public void onClick(View view) {

LED=1; // La valeur LED = 1

mDatabase.child("Bouton").setValue(LED);

// Envoyer sur la base de donnée dans le pattern "Bouton" la valeur de la LED

}

});

button3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

@Override

public void onClick(View view) {

LED=0; // La valeur LED = 1

mDatabase.child("Bouton").setValue(LED);

// Envoyer sur la base de donnée dans le pattern "Bouton" la valeur de la LED

}

});

}

}

(Copier coller le code inséré dans l’image)

___________________________Fichier String ____________________________

<resources>

<string name="app_name">FireD Database</string>

<string name="button1">Fais peter les valeurs mamen</string>

<string name="button2">ON</string>

<string name="button3">OFF</string>

<string name="Textv1">Fire D Data</string>

<string name="Textv2">Température Interieur :</string>

<string name="Textv3">Humidité Interieur :</string>

<string name="Textv6">Température Exterieur :</string>

<string name="Textv7">Humidité Exterieur :</string>

<string name="Textv4">val humiditéINT</string>

<string name="Textv5">val températureINT</string>

<string name="Textv8">val humiditéEXT</string>

<string name="Textv9">val températureEXT</string>

<string name="todo">TODO</string>

</resources>

____________________________ Affichage _____________________________

Pour lier ceci a la base de donnée realtime database, un onglet “Tools” en haut de la toolbar avec un assistant pour la firebase est fourni pour lier directement la base de donnée à android studio et explique clairement et facilement comment lier les deux sans soucis (réalisé ici même).